МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ПАО ГИС

ОТЧЁТ

по практической работе

по дисциплине «Архитектура программного обеспечения гидроакустических систем»

| Студент гр. 6381 |  | Спас А.А. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Пуеров Г.Ю. |

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Целью работы является изучение механизма обработки сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) и его программной реализации.

Постановка задачи.

Требуется выполнить обработку сигнала, прочитанного из wav файла, с помощью библиотеки fftw3.3.10.

Сигнал записан в файл ton_signal_1.wav.

Выполнение работы.

В выполнения данной практической работы была разработана программа на языке C++.

На первом этапе считываем заголовок wav-файла, в котором хранится такая информация как размер данных в байтах, частота дискретизации и др. Чтение заголовка выполняется функцией readHeader.

Далее с помощью функций calcPortion и calcTail вычисляем количество полных отсчетов (порций) wav-файле и количество оставшихся отсчетов.

Для каждой порции отсчетов происходит чтения данных из wav-файла. Для чтения порции файла определенного размера определена функция readData. На каждой итерации чтения данных из файла выполняется БПФ, вычисляется квадраты модулей комплексных чисел и выполняется накопление квадратов модулей.

Для выполнения преобразования Фурье с помощью библиотеки fftw-3.3.10 необходимо сначала определить план, в который нужно записать параметры преобразования: размер БПФ, порцию обрабатываемых данных и флаги FFTW_ESTIMATE или FFTW_MEASURE. Затем выполнить преобразование с заданным планом и очистить план как указано выше.

Экспоненциальное накопление квадратов модулей выполняется по формуле:

acc=1-1cacc+1cSq,
где c - некоторый коэффициент накопления, например с=4
Sq - массив квадратов модулей на текущей итерации цикла.

Ниже представлены результаты выполнения программы при разных размерах БПФ.

На рис.1 представлен график спектра сигнала при N = 256. По массиву данных определяется частота сигнала - 890 Гц.

Рисунок 1 – График спектра сигнала при N = 256

На рис.2 представлен график спектра сигнала при N = 512. По массиву данных определяется частота сигнала - 879 Гц.

Рисунок 2 – График спектра сигнала при N = 512

На рис.3 представлен график спектра сигнала при N = 1024. По массиву данных определяется частота сигнала - 879 Гц.

Рисунок 3 – График спектра сигнала при N = 1024

При замере производительности функции fft с разными планами были получены следующие результаты (см. табл. 1).

Таблица 1 – Результаты измерение производительности функции fft

| Флаг | FFTW_ESTIMATE | FFTW_MEASURE |
| --- | --- | --- |
| Время создание плана, мкс | 1485 | 67501 |
| Выполнение БПФ, мкс | 32 | 14 |

Выполнение работы.

В результате выполнения данной работы был изучен механизм обработки сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) и была выполнена его программная реализация.

Полученные результаты показывают, что время создания плана с использованием флага FFTW_MEASURE намного больше, чем FFTW_ESTIMATE.

FFTW_MEASURE дает команду FFTW запустить и измерить время выполнения нескольких FFT, чтобы найти лучший способ вычислить преобразование размера N. FFTW_ESTIMATE, напротив, не выполняет никаких вычислений, а просто строит разумный план.

Теоретические задачи.

Задача 1. Найдите ДПФ сигнала x∈CN,

xj=sin2πjNcos2πjN, j∈0:N-1

Решение.

Xk= j=0N-1xjwNkj= j=0N-1xje-kj2πiN:

Xk= j=0N-1xje-ik2πjN=j=0N-1sin2πjNcos2πjNe-kj2πiN=

= j=0N-1ej2πiN-e-j2πiN2iej2πiN+e-j2πiN2e-kj2πiN=

=j=0N-114ie2i2πjN-e-2i2πjNe-ik2πjN=14ij=0N-1e(2-k)j2πiN-e-2+kj2πiN=

= 14ij=0N-1wN-k-2j-14ij=0N-1wN-k+2j

При k=2:

wN-k-2=1

Следовательно,

14ij=0N-1wN-k-2j-14ij=0N-1wN-k+2j=14iN-1-wN-2+2N1-wN-2+2=N4i

При k=-2:

wN-k+2=1

Следовательно,

14ij=0N-1wN-k-2j-14ij=0N-1wN-k+2j=14i1-wN--2-2N1-wN--2-2-N=-N4i

При остальных k:

14ij=0N-1wN-k-2j-14ij=0N-1wN-k+2j=14i1-wN-k-2N1-wN-k-2-1-wN-k+2N1-wN-k+2=0

Xk=k=2,                      N 4i k=-2,               -N 4ik≠±2 ,                    0

Задача 2. Найдите взаимосвязь между ДПФ исходного сигнала x∈CN и ДПФ преобразованного сигнала yl∈CN:

ylj= -2isin2πljNxj,                   j,l∈CN

Решение.

Ylk= j=0N-1e2πiljN-e-2πiljNxjwNkj  = j=0N-1wN-lj-wNljxjwNkj =j=0N-1xjwNk-lj-j=0N-1x(j)wNk+lj=Xk-l-X(k+l)

Задача 3. Найдите взаимосвязь между ДПФ исходного сигнала x∈C и ДПФ преобразованного сигнала  y∈C

yj=x(N-j),   j∈0:N-1

Решение.

Yk= j=0N-1xN-jwNkj

Y(k)=j=0N-1xN-jwNkj =eix=e-ix=j=0N-1xN-jwN-kj=N-j=pj=N-pp=1…N=

=p=1NxpwN-k(N-p) =wN-kNp=1NxpwNpk =X(p)

Yk= X(p)

Задача 5.  Пусть p – простое число, N=pn. Докажите, что количество умножений при N-точечном БПФ алгоритме не превосходит CpNlogpN, где константа C(p) зависит от p, но не зависит от n. Например, можно взять Cp=p2.

Решение.

Доказательство по индукции.

Пусть N=n1n2.  Где n1,n2 – любые целые числа.

Для -точечного БПФ алгоритма количество умножений вычисляется по формуле:

MN=n1Mn2+ n2Mn1+N

Нужно доказать, что n1Mn2+ n2Mn1+N ≤p2pnn.

База индукции.

Пусть n=1

N=n1n2= pn=p=>(по свойству простых чисел) n1=1, n2=p , т.к. p- простое число.

Тогда из неравенства n1Mn2+ n2Mn1+N ≤p2pnn получаем:

p+2≤p2 – верно при всех возможных простых p.

Индуктивный переход.

Пусть 	N= n1n2=pn

Примем неравенство n1Mn2+ n2Mn1+pn ≤p2pnn как верное.

Докажем, что при R= r1r2=pn+1 верно и

r1Mr2+ r2Mr1+pn+1 ≤p2pn+1(n+1)

R= r1r2=pn+1=pnp⇒r1= n1, r2=n2p

Можем записать r1Mr2+ r2Mr1+pn+1 ≤p2pn+1(n+1) в виде:

n1Mn2p+ n2pMn1+pnp ≤p2pnp(n+1)

n1(n2Mp+ pMn2+n2p)+ n2pMn1+pnp ≤p2pnp(n+1)

n1(n2p2+ pMn2+n2p)+ n2pMn1+pnp ≤p2pnp(n+1)

n1(n2p+ Mn2+n2)+ n2Mn1+pn≤p2pn(n+1)

n1n2p+ n1Mn2+n1n2+ n2Mn1+pn≤p2pnn+p2pn

pnp+ n1Mn2+pn+ n2Mn1+pn≤p2pnn+p2pn

Выразили данное неравенство для n+1 через неравенство для n:

(n1Mn2+ n2Mn1+pn)+pnp+ pn≤p2pnn+p2pn

Осталось доказать, что pnp+ pn≤p2pn

pn+1+ pn≤ppn+1

pn+1+ pn<pn+1+ pn+1=2pn+1

2pn+1≤ppn+1, т.к. p – простое.

Следовательно,

(n1Mn2+ n2Mn1+pn)+pnp+ pn≤p2pnn+p2pn – верно.

Что и требовалось доказать.